Математическое моделирование влияния внешних дестабилизирующих факторов на параметры магнитострикционных преобразователей перемещений

Магнитострикционные преобразователи перемещений (МПП) нашли применение во многих отраслях современной промышленности.

Работая в составе систем автоматического регулирования, они позволяют решать широкий круг задач и гарантируют высокую точность полученных результатов.

Их отличает широкая область возможного применения, низкая себестоимость, простота конструкции, высокое быстродействие и разрешающая способность [1, 2].

Влияние растягивающего усилия

Принцип работы МПП основан на возбуждении и считывании акустических сигналов в среде магнитострикционного звукопровода [1, 2].

Известно, что на этот процесс в наибольшей степени оказывают влияние внешние дестабилизирующие факторы среды, такие как [2]:

- Температура Т.

- Упругие напряжения Рх.

В связи с этим возникает необходимость учета этих факторов при проведении математического моделирования МПП на УЗВ кручения.

Создание в среде ферромагнетика продольных Рn или крутильных Рk напряжений приводит к нарушению исходной доменной структуры в результате сложных обменных энергетических процессов, зависящих от предыстории состояния материала.

Это в свою очередь вызывает изменение:

- Магнитной восприимчивости x.

- Магнитной проницаемости μ.

- Коэффициента магнитострикции λ.

- Удельного электрического сопротивления рэ материала [3].

Установлено, что изменение магнитной восприимчивости х ферромагнитного материала звукопровода МПП под действием растягивающих напряжений Рn происходит по закону [2].

Данный закон можно выразить следующим уравнением:

(1)

где

- х0 - начальная магнитная восприимчивость материала.

- GТ - коэффициент энергетических потерь на гистерезис.

- kрn - коэффициент продольного напряжения.

Изменение магнитной восприимчивости хРn (1) приводит к изменению магнитной проницаемости μРn и коэффициента магнитострикции λPn в соответствии с выражениями [2]:

(2)

(3)

На основании уравнений (2 - 3) построим графики зависимостей для сплава Ю14 приведённые на рисунке 1:

Рисунок 1 – Влияние растягивающего усилия Рn сплава Ю14

где

- а – влияние на магнитную проницаемость μ.

- б – влияние на коэффициент магнитострикции λ.

Из графиков видно, что с ростом растягивающих напряжений Рn магнитная проницаемость μ уменьшается, а коэффициент магнитострикции λ увеличивается.

Влияние температуры окружающей среды

Другим фактором, заметно влияющим на параметры магнитострикционного звукопровода МПП, является температура Т окружающей среды.

Ее воздействие учитывается через коэффициент температурного изменения kT, определяемый в соответствии с выражением [2]:

(4)

где

- Т - текущее значение температуры.

- ТC - температура фазового перехода второго рода (точка Кюри).

- n= 2, 3,4 - показатель влияния температуры на параметр материала.

Исследования показывают, что повышение температуры Т, приводит к изменению коэффициента магнитострикции λT по зависимости [2]:

(5)

Следовательно, магнитная проницаемость μT материала магнитострикционного звукопровода МПП изменяется в соответствии со следующим выражением [2]:

(6)

Результаты моделирования уравнений (5) и (6) для различных магнитострикционных материалов звукопровода МПП приведены на рисунке 2:

Рисунок 2 – Зависимости от температуры Т

где

- а – зависимость коэффициента магнитострикции λ.

- б - зависимость магнитной проницаемости μ.

Влияние гистерезиса магнитострикции

Еще одним фактором, влияющим на коэффициент магнитострикции λ материала магнитострикционного звукопровода МПП, является гистерезис магнитострикции, возникающий при наличии продольного магнитного поля постоянного магнита в зоне магнитоупругого преобразования.

При этом коэффициент магнитострикции λ меняется в зависимости от напряженности Нo.n. продольного поля согласно известному выражению из данной работы [2]:

(7)

где

- kC - коэффициент коэрцитивности.

- kH - коэффициент напряженности магнитного поля.

- НC - коэрцитивная сила ферромагнетика.

Для учета совместного влияния рассмотренных дестабилизирующих факторов, воспользовавшись выражениями (2 - 7), окончательно запишем:

(8)

(9)

Модели выражений (8), (9) для сплава Ю14 приведены на рисунке 3:

Рисунок 3 – Совместное влияние температуры Т и растягивающих усилий Рn

где

- а – влияние на магнитную проницаемость μ.

- б – влияние на коэффициент магнитострикции λ.

Как было показано в ряде работ [2, 3], влияние отмеченных внешних дестабилизирующих факторов среды на электрические параметры магнитострикционного звукопровода МПП, является незначительным и при моделировании им можно пренебречь.

В результате, под действием геликоидального магнитного поля в среде магнитострикционного звукопровода МПП формируются УЗВ кручения, распространяемые в обе стороны от места прямого магнитострикционного преобразования.

Таким образом, проведенное моделирование показывает:

- Что изменение температуры Т и наличие растягивающих усилий Рn в значительной степени влияют на основные характеристики МПП на УЗВ кручения.

- При этом увеличение упругих напряжений Рх, можно использовать в качестве температурной компенсации, для поддержания значения коэффициента магнитострикции λ в рабочем диапазоне и тем самым расширить температурный диапазон данного вида преобразователей перемещений.

Список литературы

- Моделирование магнитных полей магнитострикционных преобразователей перемещений / Э.В. Карпухин, С.Б. Демин, А.А. Воронцов, Н.А. Ермолаев // Наука и образование - 2011: Со. статей международной НТК. - Мурманск: МГТУ, 2011. - С.85-91.

- Демин С.Б., Магнитострикционные системы для автоматизации технологического оборудования: Монография -Пенза: ИИЦ ПГУ, 2002. - 182 с.

- Математическая модель прохождения магнитострикционного импульса по цилиндрическому звукопроводу / А.И. Надеев, А.И. Мащенко, И.П. Мащенко // Сборник научных трудов АГТУ. Серия «Морская техника и технология» - Астрахань: АГТУ, 2000. - С. 150-155.

- Динамическая модель гистерезиса в электромагнитных системах.

Источник: Математическое моделирование влияния внешних дестабилизирующих факторов на параметры магнитострикционных преобразователей перемещений / Э.В. Карпухин, С.Б. Демин, В.С. Дятков, А.А. Дюдюкин // Вестник КузГТУ. - 2012. - №3. - C. 156-158.