Разработка микропроцессорной системы автоматизации процесса мойки автомобиля

Одним из существенных направлении совершенствования систем автоматизации технологических процессов в настоящее время является применение программируемых управляющих устройств, выполненных на микропроцессорных элементах.

Микропроцессорные системы управления технологическим оборудованием позволяют повысить его производительность и надежность функционирования.

Описание структуры системы управления

На кафедре электропривода и автоматизации в КузГТУ разработана система автоматизации процесса мойки автомобилей, включающая в себя:

- Объект управления - физическая модель автомойки.

- Программируемого микроконтроллера CPU 222 семейства Simatic S7-200 производителя Siemens.

- Цифровую систему управления процессом мойки, выполненную на базе персонального компьютера.

Физическая модель мойки представляет собой подвижной Портал с закрепленными на нем блоками вертикальных и горизонтальных щеток, осуществляющих мойку автомобиля:

- Портал перемещается вдоль оси автомобиля ВПЕРЕД/НАЗАД.

- Горизонтальная щетка в процессе мойки перемещается в вертикальной плоскости ВВЕРХ/ВНИЗ, отслеживая профиль автомобиля.

В модели используются:

- Оптические датчики.

- Релейный модуль или реверсор.

- Встроенные конечные выключатели.

- Электроприводы механизмов с моторами постоянного тока.

Датчики выполняют функции дискретных датчиков положения механизмов Портала и Подъема горизонтальной щетки.

Реверсор определяет направление движения Портала по горизонтальной оси Y и подъема горизонтальной щетки по вертикальной оси Z.

Структурная схема системы автоматизации представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 – Структурная схема системы автоматизации процесса мойки

На схеме приняты следующие обозначения:

- БПМ - блоки питания моторов.

- БПД - блоки питания датчиков.

- ПК - персональный компьютер.

- БПК - блоки питания контроллера.

- SB5 - кнопка ПУСК процесса мойки.

- Vп - линейная скорость движения Портала.

- Vгщ - линейная скорости движения Подъема ГЩ.

- CPU 222 - программируемый логический контроллер.

- ωВЩ1, ωВЩ2, ωГЩ - угловые скорости вращения щеток.

- ωЗ, ω4, ω5 - угловые скорости вращения моторов щеток.

- M1 - мотор перемещения Портала по оси Y, вперед/назад.

- М2 - мотор перемещения Подъема горизонтальной щетки по оси Z, вверх/вниз.

- БРУ - блок ручного управления моторами Портала и Подъема горизонтальной щетки.

- М3, М4, М5 - моторы вращения вертикальных щеток (ВЩ1, ВЩ2) и горизонтальной ГЩ.

- SB1 - SB4 - кнопки ручного управления моторами Портала и Подъема горизонтальной щетки.

- S5, S6 - оптические датчики для управления движением ГЩ в соответствии с профилем автомобиля.

- S7, S8, S9, S10 - концевые выключатели - электроконтактные датчики крайних положений Портала и Подъема ГГЦ, обеспечивающие реверсирование их моторов.

- SI, S2, S3, S4 - электроконтактные датчики крайних положений механизмов мойки для управления контроллером движением Портала по оси Y и Подъемом ГЩ по оси Z.

Контроллер S7-200 модели CPU 222 (входы, выходы и питание 24В постоянного тока) содержит следующие модули:

- Память данных: 2048 байт.

- Программная память: 4096 байт.

- Коммуникационный порт: RS-485.

- Центральный 32-разрядный процессор.

- Блок питания от источника постоянного напряжения 24В.

- Дискретный ввод: 8-канальный с входными сигналами 24 ± 4 В, 4 мА постоянного тока.

- Дискретный вывод: 6-канальный транзисторный с выходными сигналами 24 ± 4 В, 0,75 А постоянного тока.

Цикл управления процессом мойки реализуется контроллером и включает в себя последовательное выполнение следующих операций:

- По команде ПУСК включение вращения щеток ВЩ 1, 2 и ГЩ.

- В исходном положении (крайнем правом Портала и крайнем нижнем Подъема ПЦ), включение движения Портала ВПЕРЕД (ВПРАВО).

- Следящее перемещение ГЩ по профилю автомобиля, остановка Портала в крайнем левом положении.

- Подъем ГЩ в крайнее верхнее положение, включение движения Портала НАЗАД.

- Отключение Портала в исходном положении, опускание ГЩ в крайнее нижнее положение, выключение вращения щеток.

Компьютер выполняет функции программатора (с установленной на нем системой программирования STEP7-Micro/Win) контроллеров S7-200 и визуального контроля работы программы управления процессом мойки.

Ручное управление механизмами Портала и Подъема ГЩ с помощью кнопок SB1 - SB4 блока БРУ позволяет установить указанные механизмы в исходное положение.

Расположение элементов физической модели мойки представлено на рисунке 2 с видами в горизонтальной и фронтальной плоскостях:

Рисунок 2 – Виды физической модели автомобильной мойки

где

- а - горизонтальный вид.

- б - фронтальный вид.

Описание алгоритмов системы управления

Алгоритм управления процессом мойки автомобиля определяется заданными траекториями движения горизонтальной щетки и Портала в системе координат Z-Y, согласно рисунка 3:

Рисунок 3 – Заданные траектории движения горизонтальной щетки и Портала

где

- Л - левое крайние положения Портала.

- П - правое крайние положения Портала.

- Z – вертикальная ось движения Портала.

- Y - горизонтальная ось движения Портала.

- В - верхнее крайние положения Подъема ГЩ.

- Н - нижнее крайние положения Подъема ГЩ.

В данном варианте ГЩ перемещается в вертикальной плоскости в соответствии с профилем автомобиля при движении Портала ВПЕРЕД (слева направо), а далее, при обратном ходе Портала, остается в крайнем верхнем положении.

Алгоритм управления процессом мойки автомобиля, соответствующий заданным траекториям движения рабочих органов согласно рисунка 3.

Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 4:

Рисунок 4 – Алгоритм управления процессом мойки автомобиля

Алгоритм представляет собой шаговую логическую схему, состоящую из:

- Условий изображенные ромбами.

- Действий изображенные прямоугольниками.

Логические условия представляют собой:

- Состояния входов контроллера (значения сигналов датчиков S1-S6 и кнопки SB5 ПУСК).

- Временные интервалы t1-t4 задержки перехода от одних действий к другим.

Логические действия реализуются выходными сигналами контроллера (командами управления механизмами мойки).

Соответствие датчиков и моторов мойки входам/выходам контроллера приведено в таблице 1:

Таблица 1 - Подключения датчиков и моторов мойки к входам и выходам контроллера

Где переменные обозначены символами:

- I - входные сигналы.

- Q - выходные сигналы.

Цифры в имени переменных означает их адреса в памяти контроллера:

- Первая после символа цифра - № байта.

- Вторая - № бита в данном байте.

Программа управления процессом мойки для контроллера CPU 222 составлена на языке LAD в системе программирования STEP7-Micro/Win в соответствии с алгоритмом управления процессом мойки.

LAD-программа включает в себя находящуюся слева шину, которая является источником потока сигнала:

- Контакта.

- Обмотки.

Замкнутые контакты позволяют потоку сигнала протекать через эти контакты к следующему элементу, а разомкнутые контакты препятствуют протеканию потока сигнала.

Логика подразделяется на сегменты Network.

Программа выполняется контроллером сегмент за сегментом слева направо и сверху вниз.

Фрагмент программы управления процессом мойки, обеспечивающий реализацию команд «Пуск» и «Включить вращение щеток», показан на рисунке 5:

Рисунок 5 – Фрагмент программы управления процессом мойки

В программе управления приняты обозначения:

- Q0.1 - выходные переменные контроллера, значение которых определяет состояние моторов вращения щеток мойки.

- I0.0 - входная логическая переменная контроллера, значение которой (0 или 1) соответствует состоянию кнопки SB5 (ПУСК).

- ТЗЗ - таймер с 10 мс интервалом отсчета, реализующий задержку включения моторов вращения щеток на заданные время уставки.

Визуальный контроль выполнения программы управления контроллером осуществляется с помощью таблицы состояний на экране монитора компьютера, создаваемой при программировании системы.

С помощью этой таблицы можно также наблюдать и изменять значения переменных процесса, когда контроллер исполняет программу управления.

Разработанная система автоматизации процесса мойки автомобилей реализована в виде стенда в лаборатории «Автоматизации производственных процессов».

Стенд позволяет студентам университета получить практические знания:

- Структуры, технических средств, программирования.

- Настройки современных систем управления технологическими объектами.

Список литературы

- Медведев А.Е., Цифровая система автоматизации технологического объекта – Кемерово: КузГТУ, 2012 год, страница 33.

- Компьютерная система управления конвейерной линией.

Источник: Разработка микропроцессорной системы автоматизации процесса мойки автомобиля / А.Е. Медведев, К.П. Волыков // Вестник КузГТУ, 2012 год, №6, страницы 152-156.